# VERIFICA DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Studente: _________________________________ Classe: ________ Data: ________

## PARTE 1: Domande a Risposta Multipla

Barra la casella corrispondente alla risposta corretta.

1. Qual è lo scopo principale dell'ammortizzo a fine corsa in un cilindro?

- [ ] A) Aumentare la velocità del pistone.

- [ ] B) Evitare urti violenti contro le testate assorbendo l'energia cinetica.

- [ ] C) Ridurre il consumo di aria compressa.

- [ ] D) Lubrificare le guarnizioni interne.

2. Qual è la formula corretta per calcolare l'energia cinetica (Ec) di un carico?

- [ ] A) Ec = m * V

- [ ] B) Ec = 1/2 * m * V^2

- [ ] C) Ec = F * s

- [ ] D) Ec = m * g * h

3. In quale unità di misura si esprime l'energia cinetica nel Sistema Internazionale?

- [ ] A) Watt (W)

- [ ] B) Newton (N)

- [ ] C) Joule (J)

- [ ] D) Pascal (Pa)

4. La formula di Eulero viene utilizzata per verificare:

- [ ] A) La velocità massima del pistone.

- [ ] B) Il consumo di aria.

- [ ] C) Il carico critico di punta per evitare la deformazione dello stelo.

- [ ] D) La forza di attrazione di una ventosa.

5. Cosa rappresenta "L" nella formula del carico critico di punta?

- [ ] A) Il diametro dello stelo.

- [ ] B) La lunghezza di libera inflessione (solitamente Lo + corsa).

- [ ] C) La pressione di esercizio.

- [ ] D) La forza di spinta.

6. Qual è il modulo di elasticità (E) tipico dell'acciaio?

- [ ] A) 66.000 N/mmq

- [ ] B) 100.000 N/mmq

- [ ] C) 200.000 N/mmq

- [ ] D) 220.000 N/mmq

7. Quale coefficiente di sicurezza (ks) è consigliato per il carico critico?

- [ ] A) 1,5

- [ ] B) 2

- [ ] C) 5

- [ ] D) 10

8. Una delle principali cause della flessione dello stelo è:

- [ ] A) L'uso di aria troppo secca.

- [ ] B) La presenza di carichi laterali o radiali non previsti.

- [ ] C) Una pressione troppo bassa.

- [ ] D) L'eccessivo ammortizzo.

9. Quale cilindro è preferibile per eliminare la flessione in corse molto lunghe?

- [ ] A) Cilindro a semplice effetto.

- [ ] B) Cilindro a stelo gemellato.

- [ ] C) Cilindro senza stelo (rodless).

- [ ] D) Cilindro rotante.

10. A cosa serve un "giunto snodato" (floating joint)?

- [ ] A) Ad aumentare la pressione.

- [ ] B) Ad assorbire lievi disallineamenti tra stelo e carico.

- [ ] C) A regolare la velocità.

- [ ] D) A bloccare il cilindro in posizione.

11. Nella presa "Force-fit", il sostegno dell'oggetto avviene tramite:

- [ ] A) La forma delle dita.

- [ ] B) Forze di attrito tra superficie e dita.

- [ ] C) Magneti.

- [ ] D) Solo gravità.

12. La presa "Form-fit" permette di esercitare una forza minore perché:

- [ ] A) Utilizza dita adattate alla forma dell'oggetto.

- [ ] B) Non c'è gravità.

- [ ] C) Il materiale è più leggero.

- [ ] D) Usa meno aria.

13. Quale software permette di simulare circuiti Arduino in modo realistico?

- [ ] A) Excel

- [ ] B) TinkerCAD

- [ ] C) NL5 lite

- [ ] D) CircuitJS

14. Cosa si intende per "freccia" in un cilindro pneumatico?

- [ ] A) Il simbolo della direzione dell'aria.

- [ ] B) La deformazione elastica dello stelo sotto carico.

- [ ] C) La velocità istantanea.

- [ ] D) L'indicatore di posizione.

15. In un sistema Pick & Place, il cilindro orizzontale deve vincere principalmente:

- [ ] A) La forza peso.

- [ ] B) Attrito e forze di inerzia.

- [ ] C) La pressione atmosferica.

- [ ] D) Solo la gravità.

16. Qual è il range tipico del "vuoto industriale"?

- [ ] A) Da 0 a -10 kPa

- [ ] B) Da -20 a -99 kPa

- [ ] C) Da -1 a -5 bar

- [ ] D) Oltre -100 kPa

17. Su quale principio fisico si basano i generatori di vuoto più comuni?

- [ ] A) Effetto Joule

- [ ] B) Effetto Venturi

- [ ] C) Legge di Ohm

- [ ] D) Archimede

18. Qual è un vantaggio dei generatori di vuoto a venturimetro?

- [ ] A) Consumo elettrico elevato.

- [ ] B) Compatti, leggeri e tempi di risposta brevi.

- [ ] C) Funzionano senza aria compressa.

- [ ] D) Solo per carichi magnetici.

19. La forza di sollevamento di una ventosa è proporzionale a:

- [ ] A) Temperatura.

- [ ] B) Superficie di contatto e grado di vuoto.

- [ ] C) Lunghezza tubo.

- [ ] D) Velocità rotazione.

20. Per limitare il consumo energetico nel vuoto, è preferibile:

- [ ] A) Vuoto al 100%.

- [ ] B) Limitare il vuoto e aumentare la superficie ventosa.

- [ ] C) Tubi lunghi.

- [ ] D) Piccole ventose.

21. Quale ventosa è consigliata per "sfogliare" lamiere?

- [ ] A) Piana.

- [ ] B) A soffietto.

- [ ] C) A coppa.

- [ ] D) Magnetica.

22. Le ventose a soffietto lungo sono indicate per:

- [ ] A) Carichi rigidi.

- [ ] B) Compensare differenze di altezza e oggetti fragili.

- [ ] C) Forze parallele.

- [ ] D) Superfici piane.

23. In un attuatore rotante, il parametro critico per l'energia cinetica è:

- [ ] A) Pressione.

- [ ] B) Momento di inerzia (J).

- [ ] C) Lunghezza stelo.

- [ ] D) Attrito.

24. Qual è la formula per la velocità angolare (w) dal numero di giri (N)?

- [ ] A) w = (2 * pi greco * N) / 60

- [ ] B) w = N * 360

- [ ] C) w = V / r

- [ ] D) w = m * a

25. L'equazione fondamentale del moto rotatorio è:

- [ ] A) E = mc^2

- [ ] B) Momento motore = J * accelerazione angolare

- [ ] C) P = VI

- [ ] D) F = p * A

26. Il prodotto tra forza e tempo (F * t) è definito come:

- [ ] A) Potenza.

- [ ] B) Lavoro.

- [ ] C) Impulso di forza.

- [ ] D) Quantità di moto.

27. La quantità di moto è il prodotto tra:

- [ ] A) Massa e accelerazione.

- [ ] B) Massa e velocità (m * v).

- [ ] C) Forza e spostamento.

- [ ] D) Pressione e volume.

28. Qual è la densità dell'acciaio?

- [ ] A) 1000 kg/mc

- [ ] B) 2700 kg/mc

- [ ] C) 7870 kg/mc

- [ ] D) 8900 kg/mc

29. In un sollevamento verticale, la forza totale F deve vincere:

- [ ] A) Solo peso.

- [ ] B) Peso (Fg) e inerzia (Fa).

- [ ] C) Solo attrito aria.

- [ ] D) Forza centripeta.

30. Perché si usano i rinforzi interni nelle ventose piane?

- [ ] A) Per appesantirle.

- [ ] B) Evitare deformazione pezzi sottili e aumentare attrito.

- [ ] C) Estetica.

- [ ] D) Ridurre il vuoto.

## PARTE 2: Domande Aperte

- Spiega la differenza tra una presa di tipo "Force-fit" e una di tipo "Form-fit" citando un esempio pratico.

- Descrivi tre conseguenze negative della flessione dello stelo sulla vita del cilindro.

- Quali sono i vantaggi delle pinze pneumatiche rispetto a quelle elettriche?

- Spiega come funziona un eiettore di vuoto basato sull'effetto Venturi.

- Quali parametri influiscono sulla scelta del materiale (mescola) di una ventosa?

- Perché in un movimento verticale discendente la forza richiesta è diversa rispetto a quello ascendente?

- ESERCIZIO: Un cilindro muove una massa m = 20 kg ad una velocità V = 1,5 m/s. Calcola l'energia cinetica Ec (Formula: Ec = 1/2 * m * V^2).

- ESERCIZIO: Calcola il momento di inerzia J di uno stelo con diametro d = 16 mm

- ESERCIZIO: Una massa di 50 kg deve essere sollevata verticalmente con una ventosa. Come si calcola la forza della ventosa?

- ESERCIZIO: Un attuatore ruota a 300 rpm (giri al minuto). Calcola la velocità angolare w in rad/s.