CORSO BASE DI PROGRAMMAZIONE CNC

Linguaggio ISO (G-code) e lavorazione dell'alluminio

Macchina di riferimento: Fresa CNC 3018 PRO

Dispensa didattica per l'apprendimento delle operazioni base di fresatura CNC

# Presentazione del corso

Questo corso fornisce le conoscenze di base per programmare ed eseguire semplici lavorazioni di fresatura CNC su semilavorati in alluminio, utilizzando come macchina di riferimento la fresa a controllo numerico CNC 3018 PRO, dotata di controllore GRBL e linguaggio di programmazione ISO (G-code).

Il percorso è pensato per chi si avvicina per la prima volta alla fresatura CNC ed è strutturato in moduli progressivi: dai concetti fondamentali di macchina e di sistema di riferimento, fino alla scrittura e all'esecuzione di un programma completo, passando per la sicurezza, i parametri di taglio e l'uso del software CAM.

## Obiettivi didattici

- Comprendere la struttura e il funzionamento di una fresa CNC didattica/hobbistica come la 3018 PRO.

- Conoscere le norme di sicurezza essenziali in officina e al banco CNC.

- Interpretare e scrivere semplici programmi in linguaggio ISO (G-code).

- Impostare correttamente origine pezzo, utensile e parametri di taglio per l'alluminio.

- Utilizzare un software CAM per generare il codice G da un disegno CAD.

- Eseguire in autonomia semplici lavorazioni: contornatura, tasche, foratura.

## Struttura del corso

| Modulo | Argomento | Durata indicativa |
| --- | --- | --- |
| 1 | La fresa CNC 3018 PRO e i suoi componenti | 1 ora |
| 2 | Sicurezza in officina e al banco CNC | 1 ora |
| 3 | Sistemi di riferimento e assi macchina | 1,5 ore |
| 4 | Il linguaggio ISO: codici G e M | 2 ore |
| 5 | Parametri di taglio per l'alluminio | 1,5 ore |
| 6 | Fissaggio del pezzo e azzeramento utensile | 1 ora |
| 7 | Software CAM e invio del programma | 1,5 ore |
| 8 | Esempio pratico commentato | 1,5 ore |
| 9 | Esercitazioni pratiche progressive | 3 ore |
| 10 | Problemi comuni e manutenzione | 1 ora |

# Modulo 1 — La fresa CNC 3018 PRO

La CNC 3018 PRO è una fresatrice a controllo numerico di tipo desktop, largamente utilizzata in ambito didattico e hobbistico per la lavorazione di materiali teneri (legno, materie plastiche, cera) e, con utensili e parametri adeguati, leghe di alluminio.

## 1.1 Caratteristiche tecniche indicative

| Caratteristica | Valore indicativo |
| --- | --- |
| Corsa asse X | 300 mm |
| Corsa asse Y | 180 mm |
| Corsa asse Z | 45 mm |
| Controllore | GRBL (Arduino Nano / clone) |
| Mandrino | Motore 775 o simile, 12.000-24.000 giri/min |
| Trasmissione | Viti trapezoidali / vite a ricircolo (a seconda versione) |
| Interfaccia | USB, G-code standard ISO |
| Struttura | Profilati in alluminio, guide lineari |

## 1.2 Componenti principali

- Struttura e guide: telaio in profilati di alluminio con guide lineari per gli assi X, Y e Z.

- Mandrino: motore ad alta velocità che sostiene e mette in rotazione l'utensile (fresa).

- Controllore GRBL: scheda elettronica che interpreta il codice G e comanda i motori passo-passo.

- Motori passo-passo (stepper): uno per asse, traducono gli impulsi elettrici in movimento meccanico.

- Piano di lavoro: superficie su cui si fissa il semilavorato, spesso con asole a T o listelli.

- Finecorsa (limit switch), se presenti: individuano i limiti fisici degli assi per l'homing.

Nota: La CNC 3018 PRO è una macchina di fascia hobbistica: rigidità e potenza sono limitate rispetto a una fresatrice industriale. Questo impone parametri di taglio prudenti, soprattutto lavorando l'alluminio.

## 1.3 Ambiti di utilizzo tipici

- Incisione e fresatura di loghi, scritte e circuiti stampati (PCB).

- Realizzazione di piccoli componenti meccanici in materiali teneri o in alluminio a bassi spessori.

- Prototipazione rapida e didattica sulla programmazione CNC.

# Modulo 2 — Sicurezza in officina e al banco CNC

Anche una macchina desktop come la 3018 PRO comporta rischi concreti: parti rotanti ad alta velocità, proiezione di trucioli, rumore e polveri metalliche. 
Il rispetto delle regole di sicurezza è condizione indispensabile per operare.

## 2.1 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

- Occhiali di protezione: obbligatori durante ogni lavorazione, per la proiezione di trucioli.

- Protezioni acustiche: consigliate durante lavorazioni prolungate ad alto regime.

- Sistema di aspirazione trucioli/polveri: le polveri fini di alluminio sono infiammabili; utilizzare aspirazione locale.

- Evitare abiti larghi, maniche svolazzanti, guanti indossati vicino a parti rotanti e capelli lunghi non raccolti.

## 2.2 Regole operative fondamentali

- Verificare il corretto fissaggio del semilavorato prima di ogni ciclo di lavoro.

- Verificare che l'utensile sia serrato correttamente nella pinza del mandrino.

- Tenere sgombra l'area di lavoro da oggetti estranei e utensili non necessari.

- Non allontanarsi mai dalla macchina durante l'esecuzione di un programma.

- Avere sempre a portata di mano il comando di arresto di emergenza (o la chiusura software/hardware immediata).

- Non toccare il pezzo, i trucioli o l'utensile durante la rotazione del mandrino.

- Attendere il completo arresto del mandrino prima di qualsiasi intervento manuale.

- Rimuovere i trucioli con pennello o aria compressa, mai con le mani o a macchina in moto.

## 2.3 Rischi specifici della lavorazione dell'alluminio

- Polveri fini: possono essere infiammabili; è opportuno lavorare con aspirazione e mai in prossimità di fiamme libere.

- Trucioli caldi e taglienti: possono provocare tagli e ustioni superficiali.

- Intasamento della fresa: l'alluminio tende ad aderire ai taglienti se i parametri di taglio non sono corretti, con rischio di rottura utensile.

Nota: In caso di dubbio su una procedura o su un comportamento anomalo della macchina, arrestare sempre il ciclo e chiedere la supervisione dell'istruttore prima di proseguire.

# Modulo 3 — Sistemi di riferimento e assi macchina

## 3.1 Gli assi della macchina

La fresa CNC 3018 PRO lavora su tre assi cartesiani ortogonali:

- Asse X: movimento orizzontale sinistra/destra (in genere il più lungo, verso l'operatore).

- Asse Y: movimento orizzontale avanti/indietro.

- Asse Z: movimento verticale, corrisponde alla profondità di penetrazione dell'utensile.

La direzione positiva di ciascun asse segue la regola della mano destra: pollice, indice e medio disposti a 90° indicano rispettivamente X, Y e Z positivi.

## 3.2 Origine macchina e origine pezzo

- Origine macchina (Machine Zero, G53): punto fisso stabilito dai finecorsa o dalla posizione di homing della macchina.

- Origine pezzo (Work Zero): punto di riferimento scelto dall'operatore sul semilavorato (tipicamente uno spigolo), da cui partono tutte le quote del programma.

- Sistemi di coordinate pezzo (G54-G59): permettono di memorizzare più origini pezzo differenti, utili per lavorazioni multiple o pezzi diversi.

Nota: Prima di ogni lavorazione è indispensabile azzerare la macchina sull'origine pezzo scelta (X0 Y0 Z0), altrimenti tutte le quote del programma risulteranno errate.

## 3.3 Coordinate assolute e incrementali

| Codice | Modalità | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| G90 | Assoluta | Ogni quota è riferita all'origine pezzo (X0 Y0 Z0). |
| G91 | Incrementale | Ogni quota è riferita alla posizione precedente dell'utensile. |

Nella programmazione base si utilizza quasi sempre la modalità assoluta (G90), più semplice da verificare e meno soggetta a errori cumulativi.

# Modulo 4 — Il linguaggio ISO: codici G e M

Il G-code (o codice ISO) è il linguaggio standard con cui si programmano le macchine utensili a controllo numerico. Ogni riga di programma (detta blocco) contiene una sequenza di istruzioni composte da una lettera e un valore numerico.

## 4.1 Struttura di un blocco

Un blocco tipico ha la forma:

N10 G01 X50.000 Y20.000 F300 S12000 M03

| Elemento | Significato |
| --- | --- |
| N10 | Numero di blocco (facoltativo, utile per riferimento) |
| G01 | Funzione di movimento (qui: interpolazione lineare) |
| X50.000 Y20.000 | Coordinate del punto di destinazione, in millimetri |
| F300 | Velocità di avanzamento (feed rate) in mm/min |
| S12000 | Velocità di rotazione mandrino in giri/min |
| M03 | Funzione ausiliaria: avvio mandrino in senso orario |

## 4.2 Principali codici G (funzioni di movimento e preparatorie)

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| G00 | Movimento rapido (posizionamento, senza asportare materiale) |
| G01 | Interpolazione lineare a velocità di lavoro (F) |
| G02 | Interpolazione circolare oraria |
| G03 | Interpolazione circolare antioraria |
| G17 | Selezione piano di lavoro XY (default per fresatura) |
| G18 | Selezione piano di lavoro XZ |
| G19 | Selezione piano di lavoro YZ |
| G20 | Unità di misura in pollici |
| G21 | Unità di misura in millimetri (consigliato) |
| G28 | Ritorno al punto di riferimento macchina |
| G54-G59 | Selezione sistema di coordinate pezzo |
| G90 | Programmazione in coordinate assolute |
| G91 | Programmazione in coordinate incrementali |
| G94 | Avanzamento espresso in mm/min |

## 4.3 Principali codici M (funzioni ausiliarie)

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| M00 | Arresto programmato (stop incondizionato) |
| M02 | Fine programma |
| M03 | Avvio mandrino in senso orario |
| M04 | Avvio mandrino in senso antiorario |
| M05 | Arresto mandrino |
| M06 | Cambio utensile (su macchine con cambio automatico o manuale assistito) |
| M08 | Attivazione refrigerante/aspirazione |
| M09 | Disattivazione refrigerante/aspirazione |
| M30 | Fine programma con ritorno a inizio (reset) |

## 4.4 Struttura tipica di un programma

Un programma ISO segue in genere questa sequenza logica:

- Intestazione: impostazione unità di misura, piano di lavoro, coordinate assolute (G21 G17 G90).

- Avvio mandrino alla velocità desiderata (S... M03).

- Posizionamento rapido sopra il punto di inizio lavorazione (G00).

- Discesa controllata in materiale (G01 con Z negativo e avanzamento ridotto).

- Sequenza di movimenti di lavoro (G01, G02, G03) che definiscono il profilo o la tasca.

- Risalita dell'utensile a quota di sicurezza (G00 Z...).

- Arresto mandrino (M05) e fine programma (M02 o M30).

# Modulo 5 — Parametri di taglio per l'alluminio

La corretta scelta dei parametri di taglio è essenziale su una macchina come la 3018 PRO, che ha rigidità e potenza limitate rispetto alle fresatrici industriali. Parametri troppo aggressivi causano vibrazioni, rottura dell'utensile o perdita di passi dei motori; parametri troppo prudenti aumentano inutilmente i tempi e possono favorire l'intasamento della fresa.

## 5.1 Utensili consigliati

- Frese in metallo duro (carburo di tungsteno), preferibili rispetto all'HSS per durata del tagliente.

- Numero di taglienti: 1 o 2 taglienti (utensili a singolo o doppio tagliente), che favoriscono l'evacuazione del truciolo su piccoli mandrini.

- Diametri comuni per lavorazioni didattiche: da 1 a 3 mm per dettagli, da 3 a 6 mm per sgrossature e tasche.

- Geometria a elica: un angolo di elica elevato favorisce l'asportazione del truciolo e riduce le vibrazioni.

## 5.2 Grandezze fondamentali

| Parametro | Simbolo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Velocità di rotazione mandrino | S (giri/min) | Regime di rotazione dell'utensile |
| Velocità di avanzamento | F (mm/min) | Velocità con cui l'utensile si sposta nel materiale |
| Profondità di passata assiale | ap (mm) | Quanto l'utensile penetra in Z ad ogni passata |
| Profondità di passata radiale | ae (mm) | Quanta larghiezza di materiale viene asportata lateralmente |

## 5.3 Parametri indicativi per alluminio (fresa in carburo, 3018 PRO)

Nota: I valori seguenti sono indicativi e vanno sempre verificati con prove pratiche: dipendono dalla lega di alluminio, dalla rigidità del fissaggio e dalle condizioni della macchina. In caso di dubbio, iniziare sempre con i valori più prudenti.

| Diametro fresa | S (giri/min) | F (mm/min) | ap consigliata | ae consigliata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 mm | 10.000 - 12.000 | 150 - 250 | 0,1 - 0,2 mm | 0,2 - 0,3 mm |
| 2,0 mm | 10.000 - 12.000 | 250 - 400 | 0,2 - 0,4 mm | 0,4 - 0,8 mm |
| 3,0 mm | 10.000 - 12.000 | 300 - 500 | 0,3 - 0,6 mm | 0,6 - 1,2 mm |
| 6,0 mm | 8.000 - 10.000 | 400 - 700 | 0,5 - 1,0 mm | 1,0 - 2,0 mm |

## 5.4 Lubrificazione e raffreddamento

- Aria compressa: utile per allontanare i trucioli dalla zona di taglio e raffreddare l'utensile.

- Lubrificante minimo (MQL) o cera lubrificante: consigliato per l'alluminio, che tende ad aderire al tagliente (fenomeno del riporto).

- Evitare refrigeranti a base d'acqua sulla struttura hobbistica: il rischio di corrosione di parti elettriche e guide è elevato; se utilizzati, proteggere adeguatamente elettronica e guide.

# Modulo 6 — Fissaggio del pezzo e azzeramento utensile

## 6.1 Fissaggio del semilavorato

- Morsa o morsetti da banco compatibili con il piano di lavoro della 3018 PRO.

- Morsetti a staffa (clamp) fissati direttamente sul piano tramite le asole o i fori presenti.

- Nastro biadesivo strutturale, utile per lastre sottili, da usare con cautela e verificando la tenuta durante la lavorazione.

- Sacrificio di un pannello di appoggio (spoil board) per evitare di intaccare il piano macchina durante forature passanti.

Nota: Un fissaggio insufficiente è una delle cause più comuni di rottura utensile e di scarti di lavorazione: verificare sempre che il pezzo non possa muoversi sotto sforzo di taglio.

## 6.2 Montaggio dell'utensile

- Scegliere la pinza (collet) di diametro corrispondente al gambo della fresa.

- Inserire l'utensile nella pinza lasciando una lunghezza libera minima sufficiente a garantire rigidità (evitare eccessivo sbalzo).

- Serrare il dado della pinza con la chiave in dotazione, senza forzare eccessivamente.

- Verificare manualmente, a macchina spenta, che l'utensile sia bloccato e centrato.

## 6.3 Azzeramento (homing e work zero)

- Eseguire l'homing della macchina, se disponibile, per riportare gli assi all'origine macchina nota.

- Posizionare manualmente l'utensile sopra il punto scelto come origine pezzo in X e Y (tipicamente uno spigolo del semilavorato).

- Azzerare X e Y nel software di controllo (Work Zero X0 Y0).

- Avvicinare lentamente l'utensile alla superficie del pezzo in Z, fino a un leggero contatto (o utilizzando un tastatore/foglio di spessore noto).

- Azzerare Z nel software di controllo (Work Zero Z0).

- Salvare l'origine pezzo nel sistema di coordinate scelto (ad esempio G54) prima di avviare il programma.

# Modulo 7 — Software CAM e invio del programma

Il flusso di lavoro tipico per produrre un pezzo con la CNC 3018 PRO segue tre fasi: progettazione CAD, generazione del percorso utensile con un software CAM, invio del codice G alla macchina tramite un controller.

## 7.1 Fasi del flusso di lavoro

| Fase | Attività | Esempi di software |
| --- | --- | --- |
| CAD | Disegno 2D/3D del pezzo da realizzare | Fusion 360, LibreCAD, FreeCAD |
| CAM | Definizione di utensili, parametri e strategie di lavorazione; generazione del G-code | Fusion 360 CAM, Estlcam, Vectric, CamBam |
| Controller | Invio del G-code alla macchina e controllo in tempo reale | Candle, CNCjs, Universal Gcode Sender (UGS) |

## 7.2 Attenzioni nella fase CAM

- Impostare correttamente diametro e caratteristiche dell'utensile utilizzato.

- Impostare origine pezzo coerente con quella che verrà utilizzata in macchina.

- Verificare la simulazione del percorso utensile prima di esportare il codice G.

- Impostare quote di sicurezza (piano di ritrazione) per evitare collisioni durante i posizionamenti rapidi.

## 7.3 Invio del programma alla macchina

- Collegare la CNC 3018 PRO al computer tramite cavo USB.

- Aprire il software controller (ad esempio Candle o CNCjs) e verificare la connessione con il controllore GRBL.

- Caricare il file G-code generato dal CAM.

- Eseguire l'azzeramento macchina e pezzo come descritto nel Modulo 6.

- Eseguire, se disponibile, una simulazione o un test a vuoto (senza contatto con il materiale) per verificare la correttezza del percorso.

- Avviare il ciclo di lavorazione mantenendo costante la sorveglianza della macchina.

# Modulo 8 — Esempio pratico commentato

Di seguito un esempio di programma ISO per la lavorazione di una piastra in alluminio di spessore 5 mm, sulla quale si vuole realizzare una tasca rettangolare di 40 x 20 mm e profondità 3 mm, e due fori passanti di diametro 5 mm.

## 8.1 Dati di lavorazione

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Materiale | Lega di alluminio, spessore 5 mm |
| Fresa per tasca | Fresa a candela in carburo, diametro 3 mm, 2 taglienti |
| Fresa per foratura | Fresa a candela diametro 5 mm (interpolazione elicoidale) |
| Velocità mandrino (S) | 10.000 giri/min |
| Avanzamento di lavoro (F) | 400 mm/min |
| Profondità di passata (ap) | 0,5 mm per passata |
| Origine pezzo | Spigolo inferiore sinistro della piastra, superficie superiore Z0 |

## 8.2 Codice G commentato (estratto)

( PROGRAMMA: TASCA 40x20x3 + 2 FORI D5 - ALLUMINIO )

G21              ( unita di misura: millimetri )

G17              ( piano di lavoro XY )

G90              ( coordinate assolute )

G54              ( sistema di coordinate pezzo )

M03 S10000       ( avvio mandrino orario, 10000 giri/min )

G00 Z5.000       ( sollevamento a quota di sicurezza )

( --- SGROSSATURA TASCA 40x20 mm, profondita 3 mm --- )

G00 X5.000 Y5.000        ( posizionamento rapido sopra angolo tasca )

G01 Z-0.500 F150          ( prima passata in profondita )

G01 X45.000 Y5.000 F400   ( lato 1 )

G01 X45.000 Y25.000       ( lato 2 )

G01 X5.000 Y25.000        ( lato 3 )

G01 X5.000 Y5.000         ( lato 4, chiusura profilo )

G01 Z-1.000 F150          ( passata successiva, -1.0 mm )

G01 X45.000 Y5.000 F400

G01 X45.000 Y25.000

G01 X5.000 Y25.000

G01 X5.000 Y5.000

( ... si ripete fino a raggiungere Z-3.000 ... )

G00 Z5.000                ( risalita a quota di sicurezza )

( --- FORATURA FORO 1: X10 Y10, D5 mm --- )

G00 X10.000 Y10.000

G01 Z-5.500 F100          ( foro passante, spessore 5 mm + margine )

G00 Z5.000

( --- FORATURA FORO 2: X40 Y20, D5 mm --- )

G00 X40.000 Y20.000

G01 Z-5.500 F100

G00 Z5.000

M05              ( arresto mandrino )

M30              ( fine programma )

Nota: Questo esempio è semplificato a scopo didattico: nella pratica una tasca viene generalmente sgrossata con passate multiple e una strategia di svuotamento (ad esempio a zig-zag o a spirale) generata automaticamente da un software CAM, anziché scritta a mano riga per riga.

# Modulo 9 — Esercitazioni pratiche progressive

Le esercitazioni seguenti sono pensate per essere svolte in ordine crescente di difficoltà, su scarti o provini di alluminio di piccolo spessore (2-5 mm).

## Esercitazione 1 — Contornatura di un quadrato

- Obiettivo: tracciare con la fresa il perimetro di un quadrato 30 x 30 mm, senza asportare materiale in profondità (incisione leggera, ap = 0,2 mm).

- Competenze esercitate: scrittura di blocchi G00/G01, uso delle coordinate assolute.

## Esercitazione 2 — Foratura di una serie di punti

- Obiettivo: realizzare 4 fori disposti ai vertici di un quadrato 20 x 20 mm.

- Competenze esercitate: sequenza di posizionamento rapido e discesa in Z, gestione della quota di sicurezza.

## Esercitazione 3 — Tasca rettangolare semplice

- Obiettivo: realizzare una tasca 30 x 15 mm, profondità 2 mm, con almeno due passate in Z.

- Competenze esercitate: gestione delle passate multiple, calcolo dei parametri di taglio.

## Esercitazione 4 — Profilo con raccordi circolari

- Obiettivo: realizzare un profilo rettangolare con angoli arrotondati, utilizzando i codici G02/G03.

- Competenze esercitate: interpolazione circolare, uso del parametro R o degli offset I/J.

## Criteri di autovalutazione

| Criterio | Verifica |
| --- | --- |
| Sicurezza | DPI indossati, area di lavoro sgombra, sorveglianza costante della macchina |
| Correttezza quote | Le dimensioni realizzate corrispondono al disegno entro tolleranza |
| Qualità superficiale | Assenza di bruciature, sbavature eccessive o segni di vibrazione |
| Integrità utensile | Nessuna rottura o usura anomala del tagliente al termine della lavorazione |

# Modulo 10 — Problemi comuni e manutenzione

## 10.1 Problemi tipici e possibili cause

| Sintomo | Possibile causa | Azione correttiva |
| --- | --- | --- |
| Rottura frequente dell'utensile | Avanzamento o profondità di passata eccessivi; utensile spuntato | Ridurre F e ap; sostituire l'utensile |
| Perdita di passi (quote non corrispondenti) | Avanzamento troppo elevato per la macchina; ostacoli meccanici | Ridurre F; verificare cinghie/viti e attriti sugli assi |
| Finitura superficiale scadente | Velocità mandrino non adeguata; vibrazioni; utensile usurato | Regolare S/F; verificare fissaggio pezzo e utensile |
| Intasamento della fresa (materiale appiccicato) | Velocità di taglio inadeguata; assenza di lubrificazione | Aumentare leggermente S, introdurre lubrificazione minima, pulire truciolo |
| Il programma non parte / errori GRBL | Origine non impostata; comando non riconosciuto; limiti macchina superati | Verificare azzeramento, sintassi del G-code e corse macchina |

## 10.2 Manutenzione ordinaria

- Pulizia periodica di guide e viti da polvere e trucioli di alluminio.

- Verifica del serraggio di viti strutturali e cinghie di trasmissione.

- Controllo dello stato di usura delle pinze portautensile.

- Lubrificazione delle parti meccaniche secondo le indicazioni del costruttore.

- Verifica periodica della squadratura degli assi e della calibrazione dei passi/mm nel firmware GRBL.

# Glossario essenziale

| Termine | Definizione |
| --- | --- |
| CNC | Controllo Numerico Computerizzato: sistema che governa il movimento della macchina tramite programma |
| G-code | Linguaggio standard ISO per la programmazione delle macchine utensili |
| GRBL | Firmware open source per il controllo di macchine CNC tramite Arduino |
| Mandrino | Organo rotante della macchina che sostiene e trascina in rotazione l'utensile |
| Origine pezzo (Work Zero) | Punto di riferimento scelto sul pezzo da cui partono le quote del programma |
| Feed rate (F) | Velocità di avanzamento dell'utensile durante il taglio, in mm/min |
| Passata (ap/ae) | Quantità di materiale asportata in profondità (assiale) o in larghezza (radiale) a ogni ciclo |
| Tasca (pocket) | Cavità realizzata asportando materiale all'interno di un profilo chiuso |
| CAM | Computer Aided Manufacturing: software che genera il percorso utensile e il G-code a partire da un disegno |