# Guida lineare con L298N

Questa scheda controllo motori è basata sul driver Dual H-Bridge L298N e permette di pilotare con semplicità due motori DC oppure un motore passo-passo bipolare con tensione operativa compresa nel range tra 5V e 35V, controllandone la velocità e la direzione.

Il modulo integra un regolatore di tensione che permette di fornire una tensione di 5V anche se la tensione della fonte di alimentazione è più alta. Come mostrato nell'immagine sotto riportata, sulla scheda controllo motori è presente un ponticello legato al funzionamento del regolatore di tensione integrato: se viene fornita una tensione di alimentazione più alta di 12V è sufficiente rimuovere il ponticello per abilitare il regolatore di tensione a 5V.

- Connettore "+" per Motore DC A oppure "A+" per motore passo-passo

- Connettore "-" per Motore DC A oppure "A-" per motore passo-passo

- Ponticello 12V – rimuovere il ponticello se si utilizza una tensione di alimentazione più alta di 12V; questo abilita il regolatore di tensione a 5V

- Connettore per l'alimentazione del motore (max 35V) – rimuovere il ponticello 12V (n.3) se la tensione è >12V

- GND

- Uscita 5V se il jumper 12V è in posizione; adatto per l'alimentazione di una scheda Arduino

- Jumper per l'attivazione del motore DC A; mantenere il jumper in posizione se si utilizza un motore passo-passo. Collegare all'uscita PWM per abilitare il controllo della velocità del motore DC.

- IN1

- IN2

- IN3

- IN4

- Jumper per l'attivazione del motore DC B; mantenere il jumper in posizione se si utilizza un motore passo-passo; collegare all'uscita PWM di Arduino per abilitare il controllo della velocità del motore DC

- Connettore "+" per Motore DC B oppure "B+" per motore passo-passo

- Connettore "-" per Motore DC B oppure "B-" per motore passo-passo

## Alimentazione motori DC a 5 V direttamente da Arduino

In questo caso si utilizza il connettore 6 per tensioni di di alimentazione del motore di 5V.

## Alimentazione motori DC a TENSIONE >5V  (a batteriE)

In questo caso si utilizza il connettore 4 per tensioni maggiori di 5V.

NB: Collegare una fonte esterna (es. 12V) al morsetto VCC del L298N e  collegare il GND della batteria al GND di Arduino.

## PIN ABILITATI ALLA PWM

## ESERCIZIO 1

// motor 1

int enA = 10; int in1 = 9; int in2 = 8;

// motor 2

int enB = 5; int in3 = 7; int in4 = 6;

void setup()

{

// set all the motor control pins to outputs

pinMode(enA, OUTPUT); pinMode(in1, OUTPUT);  pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);  pinMode(in3, OUTPUT);  pinMode(in4, OUTPUT);

}

void loop()

{

// turn on motor A

digitalWrite(in1, HIGH);  digitalWrite(in2, LOW);

// set speed to 200 ( 0~255)

analogWrite(enA, 200);

// turn on motor B

digitalWrite(in3, HIGH);  digitalWrite(in4, LOW);

// set speed to 200 ( 0~255)

analogWrite(enB, 200);

delay(2000);

// now change motor directions

digitalWrite(in1, LOW);  digitalWrite(in2, HIGH);

digitalWrite(in3, LOW);  digitalWrite(in4, HIGH);

delay(2000);

// now turn off motors

digitalWrite(in1, LOW);  digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);  digitalWrite(in4, LOW);

}

## ESERCIZIO 2

// motor 1

int enA = 10; int in1 = 9; int in2 = 8;

// motor 2

int enB = 5; int in3 = 7; int in4 = 6;

void setup()

{

// set all the motor control pins to outputs

pinMode(enA, OUTPUT); pinMode(in1, OUTPUT);  pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);  pinMode(in3, OUTPUT);  pinMode(in4, OUTPUT);

}

void loop()

{

// turn on motors

digitalWrite(in1, LOW);  digitalWrite(in2, HIGH);

digitalWrite(in3, LOW);  digitalWrite(in4, HIGH);

// accelerate from zero to maximum speed

for (int i = 0; i < 256; i++)

{

analogWrite(enA, i);

analogWrite(enB, i);

delay(20);

}

// decelerate from maximum speed to zero

for (int i = 255; i >= 0; --i)

{

analogWrite(enA, i);

analogWrite(enB, delay(20);

}

// now turn off motors

digitalWrite(in1, LOW);  digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);  digitalWrite(in4, LOW);

delay(1000);

}

## ESERCIZIO 1

Vogliamo muovere il carrello della guida a destra o a sinistra quando premiamo i corrispondenti pulsanti.

// Definizione Pin Driver L298N

const int pinENA = 9; const int pinIN1 = 8; const int pinIN2 = 7;

// Definizione Pin Pulsanti (collegati a GND)

const int btnSX = 2; const int btnDX = 3;

// Definizione Pin Finecorsa (collegati a GND - Pullup)

const int fcSX = 4; const int fcDX = 5;

// Variabile per la velocità (0-255)

int velocita = 200;

void setup() {

pinMode(pinENA, OUTPUT);  pinMode(pinIN1, OUTPUT);  pinMode(pinIN2, OUTPUT);

// Input con resistenza di pullup interna

pinMode(btnSX, INPUT_PULLUP);  pinMode(btnDX, INPUT_PULLUP);

pinMode(fcSX, INPUT_PULLUP);   pinMode(fcDX, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

// Lettura stato pulsanti e finecorsa (LOW = attivato)

bool muoviSX = digitalRead(btnSX) == LOW;

bool muoviDX = digitalRead(btnDX) == LOW;

bool stopSX = digitalRead(fcSX) == LOW;

bool stopDX = digitalRead(fcDX) == LOW;

// Logica di movimento

if (muoviSX && !stopSX) {

// Muovi a Sinistra

digitalWrite(pinIN1, HIGH);  digitalWrite(pinIN2, LOW);  analogWrite(pinENA, velocita);

}

else if (muoviDX && !stopDX) {

// Muovi a Destra

digitalWrite(pinIN1, LOW);  digitalWrite(pinIN2, HIGH); analogWrite(pinENA, velocita);

}

else {

// Ferma il motore se nessun tasto è premuto o se il finecorsa è raggiunto

fermaMotore();

}

}

void fermaMotore() {

digitalWrite(pinIN1, LOW); digitalWrite(pinIN2, LOW); analogWrite(pinENA, 0);

}

## ESERCIZIO 2

const int pinENA = 9;  const int pinIN1 = 8; const int pinIN2 = 7;

const int btnSX = 2;  const int btnDX = 3;

const int fcSX = 4; const int fcDX = 5;

int velocita = 200;

// Variabili per il cronometro

unsigned long tempoInizio = 0;

bool inMovimento = false;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(pinENA, OUTPUT);  pinMode(pinIN1, OUTPUT);  pinMode(pinIN2, OUTPUT);

// Input con resistenza di pullup interna

pinMode(btnSX, INPUT_PULLUP);  pinMode(btnDX, INPUT_PULLUP);

pinMode(fcSX, INPUT_PULLUP);   pinMode(fcDX, INPUT_PULLUP);

// --- FASE DI HOMING (All'accensione va a sinistra) ---

Serial.println("Homing in corso...");

while (digitalRead(fcSX) == HIGH) { // Finché il finecorsa non è premuto

digitalWrite(pinIN1, HIGH);

digitalWrite(pinIN2, LOW);

analogWrite(pinENA, 150); // Velocità moderata per sicurezza

}

fermaMotore();

Serial.println("Guida pronta a sinistra.");

delay(1000); // Pausa di sicurezza

}

void loop() {

bool muoviSX = digitalRead(btnSX) == LOW;

bool muoviDX = digitalRead(btnDX) == LOW;

bool stopSX = digitalRead(fcSX) == LOW;

bool stopDX = digitalRead(fcDX) == LOW;

// Movimento a SINISTRA

if (muoviSX && !stopSX) {

avviaMotore(true);

}

// Movimento a DESTRA

else if (muoviDX && !stopDX) {

avviaMotore(false);

}

// Gestione ARRESTO e CRONOMETRO

else {

if (inMovimento) {

unsigned long durata = millis() - tempoInizio;

fermaMotore();

// Se si ferma perché ha toccato un finecorsa, stampa il tempo

if (stopSX || stopDX) {

Serial.print("Corsa completata! Tempo impiegato: ");

Serial.print(durata / 1000.0); // Converte in secondi

Serial.println(" s");

}

inMovimento = false;

}

fermaMotore();

}

}

void avviaMotore(bool sinistra) {

if (!inMovimento) {

tempoInizio = millis(); // Fa partire il cronometro

inMovimento = true;

Serial.println("Movimento avviato...");

}

analogWrite(pinENA, velocita);

if (sinistra) {

digitalWrite(pinIN1, HIGH);

digitalWrite(pinIN2, LOW);

} else {

digitalWrite(pinIN1, LOW);

digitalWrite(pinIN2, HIGH);

}

}

void fermaMotore() {

digitalWrite(pinIN1, LOW);

digitalWrite(pinIN2, LOW);

analogWrite(pinENA, 0);

}