### Blocco 1: Hardware Arduino e Simulatori (Domande 1-15)

- Quale simulatore viene citato per primo nel testo per la simulazione di circuiti Arduino?

  - a) Wokwi

  - b) TinkerCAD

  - c) Proteus

  - d) SimulIDE

- Quale microcontrollore monta la scheda Arduino UNO R3?

  - a) ESP32

  - b) ATmega328P

  - c) STM32

  - d) Intel Core i7

- Quanti sono i pin analogici (input) su Arduino UNO?

  - a) 14

  - b) 6

  - c) 8

  - d) 2

- Qual è la risoluzione standard del convertitore ADC di Arduino UNO?

  - a) 8 bit

  - b) 10 bit

  - c) 12 bit

  - d) 16 bit

- Qual è la tensione massima sicura raccomandata per alimentare Arduino dal pin Vin?

  - a) 5V

  - b) 12V (consigliata fino a 7-12V)

  - c) 24V

  - d) 48V

- I pin PWM su Arduino UNO sono contrassegnati dal simbolo:

  - a) #

  - b) &

  - c) ~ (tilde)

  - d) @

- Qual è la funzione del pin AREF?

  - a) Reset della scheda

  - b) Riferimento di tensione esterna per l'ADC

  - c) Alimentazione a 3.3V

  - d) Collegamento a massa

- Quanta corrente (mA) può erogare al massimo un singolo pin di I/O di Arduino?

  - a) 10 mA

  - b) 40 mA

  - c) 100 mA

  - d) 1 A

- Quale velocità di trasmissione seriale (baud rate) è solitamente usata negli esempi base?

  - a) 1200

  - b) 9600

  - c) 115200

  - d) 4800

- A cosa serve il pin ICSP?

  - a) Per la programmazione diretta del microcontrollore

  - b) Per alimentare motori

  - c) È un ingresso analogico extra

  - d) Serve per il WiFi

- Quale vantaggio offre il simulatore Wokwi rispetto a TinkerCAD?

  - a) È più colorato

  - b) Supporta meglio microcontrollori come ESP32 e librerie moderne

  - c) Non richiede internet

  - d) È solo per circuiti analogici

- Cosa si intende per "Shield" nel mondo Arduino?

  - a) Una custodia protettiva

  - b) Una scheda di espansione da inserire sopra Arduino

  - c) Un cavo di programmazione

  - d) Un tipo di sensore ottico

- Che tipo di connettore USB monta Arduino UNO R3?

  - a) USB-C

  - b) Micro-USB

  - c) USB Tipo B (quadrato)

  - d) Mini-USB

- Il pin 13 di Arduino UNO ha una caratteristica particolare:

  - a) È l'unico analogico

  - b) Ha un LED integrato sulla scheda

  - c) È ad alta potenza

  - d) Non può essere usato come output

- Cos'è il bootloader?

  - a) Un sensore

  - b) Un software pre-caricato che permette di caricare sketch via USB

  - c) Un tipo di batteria

  - d) Un comando di programmazione

### Blocco 2: Programmazione C++ per Arduino (Domande 16-30)

- Quale funzione viene eseguita una sola volta all'avvio?

  - a) void loop()

  - b) void start()

  - c) void setup()

  - d) void main()

- Quale istruzione serve per configurare un pin come uscita?

  - a) pinMode(pin, OUTPUT);

  - b) digitalWrite(pin, HIGH);

  - c) pinSet(pin, IN);

  - d) analogWrite(pin, 255);

- Cosa restituisce la funzione analogRead()?

  - a) Un valore tra 0 e 1

  - b) Un valore tra 0 e 255

  - c) Un valore tra 0 e 1023

  - d) Una tensione in Volt

- Per fermare l'esecuzione per 1 secondo, quale comando si usa?

  - a) wait(1000);

  - b) sleep(1);

  - c) delay(1000);

  - d) pause(1000);

- Quale simbolo si usa per i commenti su una singola riga?

  - a) /*

  - b) //

  - c) --

  - d) #

- Cosa fa l'operatore &&?

  - a) Somma due numeri

  - b) Rappresenta l'operazione logica AND

  - c) Rappresenta l'operazione logica OR

  - d) Serve per andare a capo

- La funzione analogWrite() serve per generare:

  - a) Una tensione analogica pura

  - b) Un segnale PWM

  - c) Una lettura da un sensore

  - d) Una comunicazione seriale

- Quale istruzione serve per inviare dati al computer?

  - a) Serial.print()

  - b) Input.write()

  - c) Display.show()

  - d) System.out()

- Cosa succede se dichiaro una variabile int e le assegno 40000 su Arduino UNO?

  - a) Funziona normalmente

  - b) Va in overflow (il limite è 32767)

  - c) Viene arrotondata a zero

  - d) La scheda esplode

- Qual è lo scopo del comando if (condizione)?

  - a) Ripetere un'azione

  - b) Eseguire un'azione solo se la condizione è vera

  - c) Definire una variabile

  - d) Uscire dal programma

- L'istruzione millis() restituisce:

  - a) L'ora esatta

  - b) I millisecondi trascorsi dall'accensione

  - c) La temperatura del chip

  - d) Un numero casuale

- A cosa serve la costante INPUT_PULLUP?

  - a) Ad aumentare la tensione del pin

  - b) Ad attivare la resistenza interna di pull-up

  - c) A spegnere il pin

  - d) A leggere valori negativi

- Quale ciclo è ideale per ripetere un'azione un numero prefissato di volte?

  - a) while

  - b) do-while

  - c) for

  - d) if

- Cosa fa il comando map(valore, 0, 1023, 0, 255)?

  - a) Disegna una mappa

  - b) Proporziona un valore da una scala a un'altra

  - c) Inverte il segnale

  - d) Cancella la memoria

- Come si scrive "diverso da" in C++?

  - a) <>

  - b) !=

  - c) ==

  - d) NOT

### Blocco 3: Elettronica e Transistor (Domande 31-45)

- In un transistor BJT NPN, quale terminale riceve il segnale di comando?

  - a) Collettore

  - b) Emettitore

  - c) Base

  - d) Gate

- Qual è il vantaggio principale di un MOSFET rispetto a un BJT?

  - a) Costa sempre meno

  - b) È pilotato in tensione e dissipa meno potenza nel comando

  - c) È molto più lento

  - d) Funziona solo in alternata

- A cosa serve il diodo di flyback (di ricircolo)?

  - a) A raddrizzare la corrente

  - b) A proteggere il transistor dalle extratensioni di carichi induttivi

  - c) A far luce

  - d) A ridurre la resistenza del circuito

- Cosa significa che un transistor lavora in "saturazione"?

  - a) Che è rotto

  - b) Che si comporta come un interruttore chiuso

  - c) Che amplifica poco

  - d) Che è spento

- Quale transistor è citato come esempio di Darlington nel testo?

  - a) BC547

  - b) TIP120

  - c) IRF520

  - d) 2N2222

- Il terminale "Gate" appartiene a:

  - a) BJT

  - b) MOSFET

  - c) Relè

  - d) Diodo

- Qual è la funzione del modulo IRF520 trattato nel manuale?

  - a) Misurare la distanza

  - b) Pilotare carichi in CC (motori, LED) tramite PWM

  - c) Convertire l'aria compressa

  - d) Leggere la temperatura

- Cosa succede se la Vgs (Gate-Source) di un MOSFET è troppo bassa?

  - a) Il MOSFET conduce troppo

  - b) Il MOSFET rimane interdetto (spento)

  - c) Il MOSFET si scalda

  - d) Si inverte la polarità

- Un ponte H serve per:

  - a) Riscaldare l'acqua

  - b) Invertire la direzione di rotazione di un motore CC

  - c) Stabilizzare la tensione a 5V

  - d) Filtrare i disturbi radio

- Cos'è un optoisolatore?

  - a) Un sensore di luce

  - b) Un componente che isola elettricamente due circuiti tramite luce

  - c) Un tipo di LED molto potente

  - d) Un cavo in fibra ottica

- Quale resistenza di base si usa solitamente per pilotare un BJT con Arduino?

  - a) 1 Ohm

  - b) 1k - 2.2k Ohm

  - c) 1 Mega Ohm

  - d) Nessuna

- Nel MOSFET IRF520, quale pin va collegato al pin PWM di Arduino?

  - a) VCC

  - b) GND

  - c) SIG (o Gate)

  - d) Vin

- Cosa significa l'acronimo PWM?

  - a) Power Watts Measurement

  - b) Pulse Width Modulation

  - c) Primary Wave Mode

  - d) Program Wired Module

- Un transistor Darlington è composto da:

  - a) Un transistor e un diodo

  - b) Due transistor accoppiati per aumentare il guadagno

  - c) Un transistor e un condensatore

  - d) Un magnete e un filo

- Qual è il limite di tensione VDS tipico del modulo IRF520?

  - a) 5V

  - b) 24V

  - c) 100V

  - d) 230V

### Blocco 4: Relè e Moduli di Potenza (Domande 46-60)

- Un relè è un dispositivo:

  - a) Puramente elettronico

  - b) Elettromeccanico

  - c) Ottico

  - d) Chimico

- Cosa significa "NC" in un relè?

  - a) Non Connesso

  - b) Normalmente Chiuso

  - c) Nuova Corrente

  - d) Nodo Comune

- Cosa significa "NO" o "NA" in un relè?

  - a) No Output

  - b) Normalmente Aperto

  - c) Nodo Attivo

  - d) Numero Ordinale

- Quale componente è spesso presente nei moduli relè per proteggere Arduino?

  - a) Un sensore di calore

  - b) Un fotoaccoppiatore (optoisolatore)

  - c) Un microfono

  - d) Un fusibile termico

- Quanti canali ha la relay shield spesso illustrata per Arduino?

  - a) 1

  - b) 4

  - c) 8

  - d) 16

- Perché si usa un relè invece di un transistor per pilotare una lampadina a 230V?

  - a) Perché il relè è più piccolo

  - b) Perché il relè garantisce isolamento galvanico e regge la CA

  - c) Perché il relè consuma meno

  - d) Perché il transistor esplode sempre a 230V

- Qual è il tipico "click" che si sente in un relè?

  - a) Un cortocircuito

  - b) Il movimento meccanico dell'ancora mobile

  - c) Il software che si avvia

  - d) La scarica elettrica

- Cosa succede se alimento la bobina di un relè a 5V con un pin di Arduino senza transistor?

  - a) Il relè scatta perfettamente

  - b) Si rischia di danneggiare il pin di Arduino per eccessivo assorbimento

  - c) Il relè diventa un sensore

  - d) La tensione sale a 12V

- Cosa si intende per "contatto in scambio"?

  - a) Un contatto che cambia polarità

  - b) Un set di tre pin: Comune, NA e NC

  - c) Un contatto che non funziona

  - d) Una presa USB

- Quale precauzione è indicata nel testo quando si monta una Relay Shield su Arduino?

  - a) Mettere del nastro isolante sopra il connettore USB di Arduino

  - b) Usare guanti di gomma

  - c) Non collegare i sensori

  - d) Raffreddare con una ventola

- Cos'è un modulo relè WiFi ESP32-S3 a 8 canali?

  - a) Un trasmettitore radio

  - b) Una scheda che integra microcontrollore e 8 relè controllabili via web

  - c) Un caricabatterie

  - d) Un router industriale

- I moduli relè commerciali sono spesso "Active Low". Cosa significa?

  - a) Si attivano quando il pin di Arduino è a 0V (LOW)

  - b) Si attivano solo se c'è poca corrente

  - c) Sono rotti

  - d) Funzionano solo a basse temperature

- A cosa serve il jumper "VCC-JDVCC" su alcuni moduli relè?

  - a) A scegliere tra 5V e 12V

  - b) A separare l'alimentazione della bobina da quella dell'optoisolatore

  - c) A spegnere i LED

  - d) A resettare la scheda

- Qual è il limite di corrente tipico dei contatti di un piccolo relè da PCB?

  - a) 100 mA

  - b) 10 A

  - c) 100 A

  - d) 1 mA

- Cos'è un SSR?

  - a) Un relè meccanico veloce

  - b) Solid State Relay (Relè a stato solido, senza parti in movimento)

  - c) Un sensore di pressione

  - d) Un tipo di cavo

### Blocco 5: Sensori di Prossimità e Industriali (Domande 61-80)

- Un sensore induttivo rileva:

  - a) Plastica

  - b) Materiali ferrosi/metallici

  - c) Liquidi

  - d) Solo legno

- Un sensore capacitivo può rilevare:

  - a) Solo ferro

  - b) Metalli, plastica, liquidi, vetro

  - c) Solo la luce

  - d) Campi magnetici

- Qual è il colore del filo di uscita (segnale) in un sensore a 3 fili standard?

  - a) Marrone

  - b) Blu

  - c) Nero

  - d) Rosso

- In un sensore PNP, il carico va collegato tra:

  - a) Uscita (Nero) e Positivo (Marrone)

  - b) Uscita (Nero) e Negativo (Blu)

  - c) Marrone e Blu

  - d) Solo al pin di reset

- Un sensore NPN "chiude" verso:

  - a) Il positivo (VCC)

  - b) La massa (GND)

  - c) Il segnale analogico

  - d) Il WiFi

- Cos'è il sensore E18-D80NK?

  - a) Un sensore di temperatura

  - b) Un sensore di prossimità a infrarossi regolabile

  - c) Una bilancia

  - d) Un motore

- Cosa significa "Sn" in un sensore di prossimità?

  - a) Numero di serie

  - b) Distanza di intervento nominale

  - c) Segnale negativo

  - d) Sensibilità normale

- Un sensore Reed si attiva in presenza di:

  - a) Luce

  - b) Calore

  - c) Campo magnetico

  - d) Rumore

- I sensori a 2 fili si collegano:

  - a) Direttamente ad Arduino senza resistenze

  - b) In serie al carico (o con una resistenza di pull-up/down)

  - c) Solo a batterie da 9V

  - d) Tramite USB

- Cos'è un sensore a sbarramento?

  - a) Un sensore che sbarra la strada

  - b) Una coppia emettitore-ricevitore dove l'oggetto interrompe il raggio

  - c) Un sensore induttivo molto grande

  - d) Un finecorsa meccanico

- Qual è il limite di tensione degli ingressi di Arduino UNO?

  - a) 24V

  - b) 5V

  - c) 3.3V

  - d) 12V

- Per collegare un sensore industriale a 24V a un ingresso Arduino a 5V si usa:

  - a) Un semplice filo

  - b) Un partitore di tensione o un optoisolatore

  - c) Un trasformatore

  - d) Una resistenza da 1 Ohm

- Un sensore a ultrasuoni misura la distanza tramite:

  - a) La luce riflessa

  - b) Il tempo di volo di un'onda sonora

  - c) Il peso dell'oggetto

  - d) Il colore dell'oggetto

- Il sensore HC-SR04 ha un pin chiamato "Trig". A cosa serve?

  - a) A ricevere l'eco

  - b) Ad inviare l'impulso per avviare la misura

  - c) Ad alimentare il sensore

  - d) A regolare la sensibilità

- Qual è la velocità del suono usata nei calcoli (approssimativa)?

  - a) 300.000 km/s

  - b) 340 m/s

  - c) 100 km/h

  - d) 10 m/s

- Cos'è l'isteresi in un sensore?

  - a) Un errore di misura

  - b) La differenza tra il punto di attivazione e quello di disattivazione

  - c) Il tempo di riscaldamento

  - d) Un tipo di isolante

- I sensori ottici a riflessione catadiottrica usano:

  - a) Solo uno specchio piano

  - b) Un catarifrangente speciale

  - c) Una lente d'ingrandimento

  - d) La nebbia

- Cosa significa "IP67" su un sensore?

  - a) Il prezzo

  - b) Il grado di protezione contro polvere e immersione temporanea

  - c) L'indirizzo internet

  - d) La velocità di risposta

- Un sensore induttivo di tipo "Shielded" (schermato):

  - a) Può essere montato a filo nel metallo (raso)

  - b) Non rileva il metallo

  - c) È molto fragile

  - d) Richiede uno schermo TV

- Il sensore di distanza Sharp citato nel testo usa:

  - a) Ultrasuoni

  - b) Triangolazione ottica a infrarossi

  - c) Radar

  - d) GPS

### Blocco 6: Misure di Temperatura, Forza e IoT (Domande 81-100)

- Il sensore TMP36 fornisce in uscita:

  - a) Un segnale digitale I2C

  - b) Una tensione lineare proporzionale alla temperatura (10mV/°C)

  - c) Una resistenza variabile

  - d) Un segnale PWM

- Il sensore DHT22 misura:

  - a) Solo temperatura

  - b) Temperatura e umidità relativa

  - c) Pressione atmosferica

  - d) Livello di CO2

- Cos'è una Pt100?

  - a) Una batteria da 100V

  - b) Una termoresistenza al platino che vale 100 Ohm a 0°C

  - c) Un sensore di pressione

  - d) Un tipo di motore

- Quale effetto fisico sfruttano le termocoppie?

  - a) Effetto Joule

  - b) Effetto Seebeck

  - c) Effetto Venturi

  - d) Effetto Doppler

- Il modulo MAX6675 serve per:

  - a) Leggere termocoppie di tipo K e inviare dati via SPI

  - b) Amplificare la musica

  - c) Controllare il WiFi

  - d) Caricare le batterie

- Una cella di carico è composta internamente da:

  - a) Un motore

  - b) Estensimetri collegati a ponte di Wheatstone

  - c) Un galleggiante

  - d) Una molla a gas

- A cosa serve il chip HX711?

  - a) A pilotare i LED

  - b) È un ADC ad alta precisione (24 bit) per celle di carico

  - c) È un sensore di impronte digitali

  - d) Serve per la sintesi vocale

- Cos'è un FSR (Force Sensitive Resistor)?

  - a) Una resistenza che cambia valore in base alla forza applicata

  - b) Un fusibile speciale

  - c) Un interruttore a tempo

  - d) Un tipo di batteria

- Cosa si intende per "TARA" in un sistema di pesatura?

  - a) Il peso massimo reggibile

  - b) L'azzeramento del peso del contenitore

  - c) Il costo del materiale

  - d) La precisione del sensore

- Qual è il vantaggio dell'ESP32 rispetto ad Arduino UNO?

  - a) Ha il WiFi e il Bluetooth integrati e molta più potenza

  - b) Costa sempre dieci volte tanto

  - c) Funziona senza corrente

  - d) È più grande e pesante

- In HTML, il tag <h1> serve per:

  - a) Inserire un'immagine

  - b) Definire il titolo principale della pagina

  - c) Creare un link

  - d) Chiudere il programma

- Cos'è un "Web Server" su un microcontrollore?

  - a) Un sito come Google

  - b) Un software che permette di visualizzare una pagina web risiedente sul chip

  - c) Un cavo di rete

  - d) Un tipo di database

- Cosa fa l'istruzione client.available()?

  - a) Controlla se ci sono dati in arrivo dal browser (client)

  - b) Controlla se c'è connessione internet

  - c) Formatta il disco fisso

  - d) Accende la luce

- Il tag HTML <br> serve per:

  - a) Mettere il testo in grassetto

  - b) Andare a capo (interruzione di riga)

  - c) Inserire un pulsante

  - d) Cancellare tutto

- Cos'è il protocollo I2C?

  - a) Un modo per cucinare

  - b) Un bus di comunicazione a 2 fili (SDA, SCL)

  - c) Un tipo di alimentatore

  - d) Un linguaggio di programmazione

- In un sistema a ciclo chiuso:

  - a) Non ci sono sensori

  - b) L'uscita è influenzata dal segnale di retroazione (feedback)

  - c) Il circuito è interrotto

  - d) Si usa solo un relè

- Cos'è l'interfaccia SCADA?

  - a) Una marca di PLC

  - b) Un sistema di supervisione e controllo dati

  - c) Un sensore laser

  - d) Un tipo di vite

- Qual è la funzione del "Ponte di Wheatstone"?

  - a) Attraversare un fiume

  - b) Misurare piccole variazioni di resistenza con alta precisione

  - c) Raddrizzare la tensione alternata

  - d) Amplificare i segnali radio

- Il sensore di umidità del terreno (soil moisture) si basa solitamente su:

  - a) Conducibilità elettrica o capacità del terreno

  - b) Il colore della terra

  - c) Il suono

  - d) La temperatura

- Nel codice per ESP32, l'istruzione R""rawliteral()"" serve a: * a) Velocizzare il WiFi * b) Inserire lunghe stringhe (come il codice HTML) senza dover usare caratteri di escape * c) Resettare il chip * d) Criptare i dati

### SOLUZIONI (RISPOSTE CORRETTE)

1.b, 2.b, 3.b, 4.b, 5.b, 6.c, 7.b, 8.b, 9.b, 10.a, 11.b, 12.b, 13.c, 14.b, 15.b, 16.c, 17.a, 18.c, 19.c, 20.b, 21.b, 22.b, 23.a, 24.b, 25.b, 26.b, 27.b, 28.c, 29.b, 30.b, 31.c, 32.b, 33.b, 34.b, 35.b, 36.b, 37.b, 38.b, 39.b, 40.b, 41.b, 42.c, 43.b, 44.b, 45.c, 46.b, 47.b, 48.b, 49.b, 50.b, 51.b, 52.b, 53.b, 54.b, 55.a, 56.b, 57.a, 58.b, 59.b, 60.b, 61.b, 62.b, 63.c, 64.b, 65.b, 66.b, 67.b, 68.c, 69.b, 70.b, 71.b, 72.b, 73.b, 74.b, 75.b, 76.b, 77.b, 78.b, 79.a, 80.b, 81.b, 82.b, 83.b, 84.b, 85.a, 86.b, 87.b, 88.a, 89.b, 90.a, 91.b, 92.b, 93.a, 94.b, 95.b, 96.b, 97.b, 98.b, 99.a, 100.b.