# VERIFICA A

## Parte 1 – Microcontrollore e Programmazione

1. Spiega la differenza tra microcontrollore e microprocessore.

2. Descrivi la struttura hardware principale della scheda Arduino UNO.

3. Spiega la differenza tra pin digitali, analogici e PWM.

4. Cosa significa risoluzione a 10 bit negli ingressi analogici?

5. Descrivi il funzionamento della modalità INPUT_PULLUP e spiega perché genera logica inversa.

6. Differenza tra delay() e millis(). Quando conviene usare millis()?

7. Spiega la funzione di analogWrite() e il principio del PWM.

## Parte 2 – Elettronica di Interfacciamento

8. Spiega il funzionamento di una resistenza di pull-up esterna.

9. Descrivi il funzionamento di un transistor BJT usato come interruttore.

10. Spiega perché è necessario il diodo di ricircolo nel pilotaggio di un relè.

11. Confronta BJT e MOSFET nell’uso come pilotaggio di carichi.

## Parte 3 – Sensori di Prossimità

12. Descrivi il principio di funzionamento di un sensore induttivo.

13. Spiega la differenza tra sensore PNP e NPN.

14. Descrivi il funzionamento del sensore a ultrasuoni HC-SR04 e la formula per il calcolo della distanza.

15. Differenza tra sensore a 2 fili e sensore a 3 fili.

## Parte 4 – Sensori di Temperatura e Forza

16. Descrivi il funzionamento del sensore di temperatura TMP36 e come si ricava la temperatura dalla tensione.

17. Spiega il principio di funzionamento di un termistore NTC e perché la sua curva è non lineare.

18. Cos’è una termocoppia e su quale principio fisico si basa?

19. Spiega il funzionamento del ponte di Wheatstone nella misura con estensimetri.

20. Descrivi il legame tra deformazione elastica e variazione di resistenza in un estensimetro.

# VERIFICA B

## Parte 1 – Microcontrollore e Programmazione

1. Definisci cos’è un sistema embedded e spiega perché un MCU è adatto a questo scopo.

2. Descrivi le funzioni principali dei pin di alimentazione di Arduino.

3. Spiega il significato di HIGH e LOW nei sistemi TTL.

4. Descrivi il funzionamento di analogRead() e l’intervallo dei valori restituiti.

5. Spiega quando e perché si utilizza una resistenza di pull-down.

6. Descrivi il ciclo while e confrontalo con il ciclo do-while.

7. Spiega la funzione map() e fornisci un esempio applicativo.

## Parte 2 – Elettronica di Interfacciamento

8. Spiega il funzionamento di un MOSFET come interruttore elettronico.

9. Descrivi le differenze principali tra carico resistivo e carico induttivo.

10. Spiega il funzionamento di un relè e indica vantaggi e svantaggi rispetto a un transistor.

11. Descrivi l’importanza dell’isolamento optoaccoppiatore nei sistemi industriali.

## Parte 3 – Sensori di Prossimità

12. Spiega il principio di funzionamento di un sensore capacitivo.

13. Descrivi il funzionamento di un sensore reed.

14. Spiega cosa significa uscita open collector.

15. Indica i principali fattori che influenzano la precisione di un sensore a ultrasuoni.

## Parte 4 – Sensori di Temperatura e Forza

16. Confronta termistore NTC e termoresistenza Pt100.

17. Spiega cos’è l’isteresi in un controllo ON-OFF della temperatura.

18. Descrivi il principio di funzionamento del sensore di umidità DHT22.

19. Spiega cos’è un estensimetro e definisci il fattore di gauge.

20. Descrivi come si misura la forza in una prova di trazione mediante estensimetri.