P9 M50 Tabella dei parametri di incisione

| Materiale | Incisione |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linea Intervallo | Velocità | Max-Power | Immagine Modalità | Se black out | Numero di passaggi | Illustrazione del caso |
| Legno di tiglio | 0.1 | 3000 | 25% | Jarvis | NO | 1 |  |
| Legno duro | 0.1 | 3000 | 25% | Jarvis | NO | 1 |  |
| Bambù | 0.1 | 3000 | 30% | Soglia | NO | 1 |  |
| Acrilico | 0.1 | 3000 | 25% | Soglia | NO | 1 |  |

| Carta Kraft | 0.1 | 3000 | 20% | Jarvis | NO | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specchi | 0.1 | 3000 | 20% | Soglia | NO | 1 |  |
| Pelle | 0.1 | 3000 | 15% | Soglia | NO | 1 |  |
| denim | 0.1 | 2000 | 20% | Soglia | NO | 1 |  |
| ceramica | 0.1 | 400 | 70% | Soglia | Sì | 1 |  |

| erba | 0.1 | 1000 | 70% | Soglia | Sì | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio inox | 0.1 | 400 | 100% | Soglia | NO | 1 |  |

| P9 Tabella parametri di taglio M50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale | Taglio |  |  |  |  |
|  | Spessore | Velocità | S-Max | Numero di passaggi | Illustrazione del caso |
| Legno di tiglio | 2,5 mm | 450 | 100% | 1 |  |
|  |  | 700 | 100% | 2 |  |

|  |  | 900 | 100% | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legno duro | 5,5 mm | 130 | 100% | 1 |  |
|  |  | 260 | 100% | 2 |  |
|  |  | 400 | 100% | 3 |  |
| Bambù | 2 mm | 400 | 100% | 1 |  |

|  |  | 700 | 100% | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 900 | 100% | 3 |  |
| Acrilico | 2,8 mm | 180 | 100% | 1 |  |
|  |  | 360 | 100% | 2 |  |
|  |  | 570 | 100% | 3 |  |
| Carta Kraft | 0,2mm | 5000 | 100% | 1 |  |
|  |  | 7500 | 100% | 2 |  |