PROGETTO A2A risparmio energetico e sostenibilità ambientale

CLASSE III - IV

- valutare le dispersioni termiche dei laboratori tecnologici della scuola allo stato attuale

- fare una stima dei costi medi di riscaldamento invernale

- proporre delle soluzioni per ridurre i costi della climatizzazione invernale e del ricambio dell’aria

- fare una stima dei costi e tempi di ritorno

CLASSE V

- valutare la qualità dell’aria durante le lezioni nei laboratori (polveri sottili , umidità e CO2 emessa dalle persone)

- proporre un sistema di ventilazione meccanica controllata e valutare costi e tempi di ritorno

- progettare un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria che possa controllare il sistema di ventilazione meccanica da avviare solo quando è necessario

- valutare un impianto di climatizzazione a pompa di calore e fotovoltaico

LABORATORI TECNICI IIS CASTELLI BRESCIA

NORD

LABORATORI INFORMATICI

LABORATORI TECNICI

LATO EST PALESTRE

LATO NORD LABORATORI

LATO NORD DETTAGLIO SERRAMENTI LABORATORI

Layout laboratori

10

Layout laboratori tecnologici

12

18

17

16

15

14

13

11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Layout laboratori informatici

Struttura tipica dei laboratori (copertura semplificata)

STIFERITE DA 10 cm

CONTROSOFFITTO ISOLATO

Pareti perimetrali in blocchi di cemento  da 30 cm ed interne da 20 cm

Serramenti con telaio in ferro e vetri singoli con rete metallica di sicurezza

Solaio di copertura

La copertura nel nostro caso comprende solo

Intonaco interno   2 cm

Soletta in CLS armato   20 cm

Strato guina in bitume   3 mm

Copertura in lamiera da 1 mm

SISTEMA MONITORAGGIO CO2   CON 2 USCITE RELE FINO 220V – 10A

SISTEMA MONITORAGGIO CO2    CON 2 USCITE RELE FINO 220V – 10A

MODELLO 3D DEL CONTENITORE OTTIMIZZATO PER STAMPA 3D

ANTEPRIMA STAMPA MODELLO 3D

MATERIALE PLA
LAYER 0,2 mm
VELOCITA’ STAMPA 60mm/min
SUPPORTI ABILITATI (presenti in misura ridotta e facilmente rimovibili)
TEMPO COMPLESSIVO DI STAMPA 5 ore

MODELLO 3D DEL SENSORE CO2   MH Z19B

MODELLO 3D SHIELD RELE’ 2 CANALI

Tramite i due relè si potrà comandere

- l’accensione e lo spegnimento di una VMC

- una luce di sicurezza esterna che indica il superamento del limite di CO2 presente in ambiente